BIACOM® zubný implantát.

Výskumný tím vedcov z Ústavu materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS), SAV (M. Balog, A.M.H. Ibrahim a P. Krížik), vyvinul jedinečný kompozitný materiál BIACOM® (BIoActive COmposite Metal) pre kostné implantáty na báze titánu (Ti). Implantáty vyrobené z materiálu BIACOM® sú vhodné pre trvalú prítomnosť a funkciu v ľudskom tele pre aplikácie vystavené vysokému a cyklickému mechanickému namáhaniu, čo platí najmä pre zubné implantáty. Použitím nového materiálu pripraveného špeciálnymi metódami práškovej metalurgie sa podarilo zredukovať hlavné nedostatky doteraz používaných Ti implantátov z materiálov triedy 4 a 5. Nevýhodou Ti triedy 4 a 5 je ich vysoký modul pružnosti (tuhostná konštanta charakteristická pre daný materiál). Vzhľadom na rozdiel medzi modulom pružnosti implantátu a ľudských kostí dochádza k javu označovanému ako stress-shielding. V dôsledku tohto javu prenáša implantát výrazne väčšie zaťaženie v porovnaní s kosťou, kosť nie je dostatočne zaťažovaná, čo môže viesť k atrofii alebo kostnej osteoporóze v okolí osadeného implantátu a následne až k lokálnemu uvoľneniu implantátu. Druhým hlavným obmedzením implantátov vyrobených z Ti triedy 4 a 5 je ich nedostatočná povrchová aktivita. Za týmto účelom je nutné ich povrch dodatočne upravovať čím sa zabezpečí dobrá integrácia s kosťou za účelom dosiahnutia pevného a trvalého spojenia na rozhraní implantátu a kosti.
BIACOM® pozostáva z dvoch vzájomne nerozpustných kovov rôznych vlastností. V nosnej trvalej matričnej Ti štruktúre sa nachádza biologicky odbúrateľná zložka – horčík (Mg) vo forme homogénne rozmiestnených, účelovo usmernených a navzájom spojitých vláken. Špecifická mikroštruktúra Ti matrice poskytuje kompozitnému implantátu mechanickú pevnosť, únavovú životnosť a chemickú odolnosť, zatiaľ čo Mg zložka znižuje modul pružnosti. Optimalizovaný BIACOM® dosahuje mechanickú a únavovú pevnosť požadovanú ISO štandardom pre intenzívne a cyklicky zaťažované implantáty, ktorá je porovnateľná s Ti triedy 4. Postupným odbúravaním Mg zložky najprv z povrchu a neskôr z jadra implantátu v koróznom prostredí, t. j. po implantácii, sa v implantáte vytvárajú póry, ktoré vedú k ďalšiemu poklesu modulu pružnosti. Zároveň tak vytvárajú priestor na pevnú fixáciu implantátu v kosti, pričom Mg zložka urýchľuje osseointegráciu do vytváraných pórov. Redukcia modulu pružnosti odbúravaním Mg zložky prispieva k dodatočnému zníženiu stress-shielding efektu. Vytvorené póry zvyšujú kontaktnú plochu medzi implantátom a susednými tkanivami, čím sa zlepší mechanická kompatibilita a prenos zaťaženia medzi implantátom a kosťou. Rýchlosť odbúravania Mg zložky je riadená tak, aby nedochádzalo k prípadným nežiaducim efektom spojeným s jeho rýchlou koróziou.
V spolupráci so slovenskou firmou MARTIKAN s.r.o., ktorá je zameraná na výrobu a predaj  biomedicínskych Ti implantátov, boli vyrobené špecifické BIACOM® zubné implantáty. Samotný hutný kompozitný materiál bol dodaný ÚMMS, SAV, ktorý disponuje technológiami vhodnými aj pre priemyselnú výrobu hutného materiálu. BIACOM® implantáty sa podrobili skúškam podľa príslušných ISO štandardov s výbornými výsledkami, pričom sa posúdili mechanické a únavové vlastnosti, a korózne správanie. V spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi (School of dental medicine v Záhrebe, Institute of Genetic Engineering and Biotechnology v Gebze, Biomedicínske centrum SAV) sa vyhodnotila biokompatibilita v in-vitro podmienkach a  sa realizovali predbežné in-vivo implantačné testy na veľkých zvieracích modeloch.
Za účelom zabezpečenia priemyselno-právnej ochrany BIACOM® implantátov boli podané medzinárodná PCT, EPO a izraelská patentová prihláška. Taktiež sa intenzívne realizujú aktivity za účelom komerčného uplatnenia tohto jedinečného riešenia.  
[image: image4.png]



3D model a makroskopická snímka BIACOM® zubného implantátu s detailom jeho povrchu.

[image: image2]
Trojica BIACOM® implantátov zasadených do stehennej kosti ovce
[image: image3.jpg]



Ing. M. Balog, PhD. (vpravo) s doktorandom A.M.H. Ibrahim, MSc.
[image: image1.jpg]


